Juhend 	 J26v4

# AUTOVEOSE TRANSPORDI JUHEND  	Lk: 1/3

Koostas: Andres Reial

Kinnitas: Kaido Maisvee 	Kuupäev:  11.12.2014

## EESMÄRK

Juhendi eesmärk on kirjeldada nõuded Lasita Maja toodete ohutuks laadimiseks ja veoks ning kirjeldada tegevused transpordi reklamatsioonide selgemaks ja lihtsamaks käsitlemiseks.

VASTUTAJA

Valmistoodangu ja logistika osakonna juhataja

JUHENDI LÄBIVIIJAD

Valmistoodangu ja logistika osakonna juhataja, logistik, autojuht

TEGEVUSKIRJELDUS

## Toote kirjeldus

- Toode koosneb puitmaterjali kihtidest, kuhu vahele on pakitud klaasidega uksed ja aknad.

- Toode on ümbritsetud pakendikilega ja puitlaudadega kaitsmaks ilmastiku ja vigastuste eest.

## Ohud

- Puit ja pakendikile on olemuselt kergesti vigastatavad ja vajavad hoolikat käsitlemist.   Põrutuse korral võivad puruneda detailid ning uste ja akende klaasid.

- Lõhkise pakendi korral võib ilmastik rikkuda kogu toote.

## Nõuded

- Autojuht tutvub laadimisskeemiga ja annab sobivuse korral nõusoleku laadimiseks. Laadimisskeemi mittesobivuse korral tehakse valmistoodangu laojuhatajale ettepanek skeemi muutmiseks.

- Autojuht 	jälgib 	laadimist 	ja 	juhendab 	tõstukijuhti, 	et 	toote 	paigutus 	tagaks transpordikindluse.

- Sõidukis on vähemalt 16 tk koormakinnitusrihma.

- Sõidukis on vähemalt 32 tk tugevast plastikust nurgakaitset koormakinnitusrihmale (lubatud kaitsenurgad on näidatud lisas 1).  Autojuht kinnitab koorma.

- Koorma kinnitamiseks tohib toote peal käia ainult mööda kaitselaudist.

- Koorma kinnitamisel tuleb pealmistele toodetele rihmad paigutada toote kaitselaudise pealt. Kui see ei õnnestu paigutatakse rihmade alla plastikust nurgakaitsmed, et rihmad ei vigastaks toodet.

- Koorma kinnitamisrihmade pingutamisel tuleb silmas pidada toote nõrkusi ja sellega kaasnevaid ohte.

- Lisapakid kinnitatakse soovituslikult eraldi. Kui koormaplaan seda ei võimalda, siis kinnitatakse lisapakid koos põhitoodetega arvestades lisapakkide sisuga.

Juhend 	 J26v4

# AUTOVEOSE TRANSPORDI JUHEND  	Lk: 2/3

- Autojuht peab kontrollima veose kinnitust enne veo alustamist, peatselt pärast väljasõitu ja aeg-ajalt veo vältel, eriti pärast järsku pidurdamist või pööret ning vajadusel veose kinnitust pingutama.

- Autojuht on kohustatud jälgima mahalaadimist sihtpunktis ning teavitama tellijat avastatud laadimis– ja või transpordikahjustustest.

- Peale- või mahalaadimisel või transpordil vigastatud tooted tuleb autojuhil märkida CMR-le.

- Mahalaadimisel või transpordil vigastatud toodete kohta tuleb autojuhil täita Transportation

claim form kommentaariga vigastuse tekke põhjuse kohta.

## Vastutus

- Lasita Maja vastutab transpordil toote pakendi eripärasustest tekkinud pakendi vigastuste eest.

- Muu vastutus on jagatud Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsiooniga (CMR).

AS Lasita Maja 	 	 	 	 	 	       Vedaja

## _____________ 	 	 	 	 	 	______________

(Allkiri, tempel)  	 	 	 	 	                   (Allkiri, tempel)

Kuupäev: 	 	 	 	 	 	 	Kuupäev:

Juhend 	 J26v4

# AUTOVEOSE TRANSPORDI JUHEND  	Lk: 3/3

Lisa 1.